Test jízdních kol, květen 2002, Petr Ďoubalík

Kola se kromě běžného ježdění po městě a několika výletních vyjížděk do Hradeckých lesů zúčastnila akce Cyklo Glacensis v dubnu 2002. Po odstartování této cyklistické propagační jízdy v Orlickém Záhoří jelo na kolech dokonce mnoho významných osobností  Královéhradeckého a Pardubického kraje. Jízdu na kolech dále posuzovali Stanislav Špinka (absolvent FTVS UK) a Jan Potštejnský (orientační běžec, cykloturista, běžný uživatel).

Stav kol po odjetí cca 80-100 km

Pozor!!! Hodnocení vhodnosti (položka 1) je vztaženo převážně k použití kol jako městských („babičkovských“).

Olpran Folding bike - „skládačka“

1) vhodnost pro „babičky“, městský provoz (1-5)

a) celkově:1

b) jízdní pohodlí, posed:1

c) šlapání:1

d) nasedání, sesedání:1

2) vhodnost pro běžné uživatele, krátké cyklovyjížďky (1-5):3

3) vhodnost pro cykloturistiku, delší jízdy i s větším převýšením (1-5):4

4) vůle

a) hlavové složení (ano-ne):n

b) přední kolo (ano-ne):n

c) zadní kolo (ano-ne):n

d) středové složení (ano-ne):n

e) kliky (ano-ne):n

5) převody (počet):1x5

a) pro jízdu po rovině (1-5):1

b) pro jízdu do mírných stoupání (1-5):1

c) pro jízdu do kopců (1-5):3

6) snadnost a fungování přehazování (1-5):2

7) funkce brzd (1-5)

a) celkově:1

b) přední:2

c) zadní:2

d) torpédo:-

8) vycentrování kol (1-5)

a) přední:2

b) zadní:1

9) sedlo (sportovní, turistické, babičkovské): t

Poznámky:

-od počátku „pomalý defekt“ zadního kola

-zámek skládání rámu je funkční a při jízdě se rám chová jako dostatečně tuhý

-vzhledem k rozšíření střešních autonosičů na kola je skládání stále méně potřebné a navíc není až tak praktické, jak by se zdálo. Složené kolo je totiž více zranitelné při transportu, než nesložené kolo a současně mohou více utrpět jiné věci - ušpinění a poničení věcí od převodníku. Složené kolo zůstává velmi neforemnou hromádkou.

-velmi překvapivé dobré jízdní vlastnosti kola, rychlé a skvěle ovladatelné, pohodlná jízda. Kdyby se vyrobilo stejné kolo z kvalitnějšího materiálu a neskládací, bylo by velmi praktické.

-dostatečná rezerva vzdálenosti šlapání a předního kola

-občasné padání řetězu z jednopřevodníku

-přehazování dobré, ale není nastaven horní doraz

-lanko brzdy přetažením šroubu zničeno

-pro městský provoz by bylo dobré dovybavit stojánkem a krytem řetězu

-„nejrychlejší skládačka jakou znám“

Elizabeth Tripol

1) vhodnost pro „babičky“, městský provoz (1-5)

a) celkově:2

b) jízdní pohodlí, posed:1

c) šlapání:4-5

d) nasedání, sesedání:1

2) vhodnost pro běžné uživatele, krátké cyklovyjížďky (1-5):4

3) vhodnost pro cykloturistiku, delší jízdy i s větším převýšením (1-5):5

4) vůle

a) hlavové složení (ano-ne):n

b) přední kolo (ano-ne):n

c) zadní kolo (ano-ne):n

d) středové složení (ano-ne):n

e) kliky (ano-ne):n

5) převody (počet):1

a) pro jízdu po rovině (1-5):1

b) pro jízdu do mírných stoupání (1-5):4

c) pro jízdu do kopců (1-5):5

6) snadnost a fungování přehazování (1-5):-

7) funkce brzd (1-5)

a) celkově:1

b) přední:4

c) zadní:-

d) torpédo:1

8) vycentrování kol (1-5)

a) přední:2

b) zadní:2

9) sedlo (sportovní, turistické, babičkovské): t

Poznámky:

-krátká vzdálenost šlapání - přední kolo

-příliš těžký převod, nezvládá ani mírná stoupání

-sedlo samo popraskalo

Olpran Gemini

1) vhodnost pro „babičky“, městský provoz (1-5)

a) celkově:5

b) jízdní pohodlí, posed:2

c) šlapání:1

d) nasedání, sesedání:4-5

2) vhodnost pro běžné uživatele, krátké cyklovyjížďky (1-5):1

3) vhodnost pro cykloturistiku, delší jízdy i s větším převýšením (1-5):1

4) vůle

a) hlavové složení (ano-ne):n

b) přední kolo (ano-ne):n

c) zadní kolo (ano-ne):a

d) středové složení (ano-ne):n

e) kliky (ano-ne):n

5) převody (počet):3x6

a) pro jízdu po rovině (1-5):1

b) pro jízdu do mírných stoupání (1-5):1

c) pro jízdu do kopců (1-5):1

6) snadnost a fungování přehazování (1-5):2

7) funkce brzd (1-5)

a) celkově:2

b) přední:3

c) zadní:3

d) torpédo:-

8) vycentrování kol (1-5)

a) přední:2

b) zadní:2

9) sedlo (sportovní, turistické, babičkovské): s-t

Poznámky:

-brzdy jdou hodně ztuha, zlepšení možné promazáním, seřízením

-vakl zadního kola (snadná oprava)

Madison San Francisco

1) vhodnost pro „babičky“, městský provoz (1-5)

a) celkově:5

b) jízdní pohodlí, posed:2

c) šlapání:1

d) nasedání, sesedání:5

2) vhodnost pro běžné uživatele, krátké cyklovyjížďky (1-5):1

3) vhodnost pro cykloturistiku, delší jízdy i s větším převýšením (1-5):1

4) vůle

a) hlavové složení (ano-ne):n

b) přední kolo (ano-ne):n

c) zadní kolo (ano-ne):n

d) středové složení (ano-ne):n

e) kliky (ano-ne):n

5) převody (počet):3x5

a) pro jízdu po rovině (1-5):1

b) pro jízdu do mírných stoupání (1-5):1

c) pro jízdu do kopců (1-5):1

6) snadnost a fungování přehazování (1-5):1

7) funkce brzd (1-5)

a) celkově:2

b) přední:3 (rozkmitává kolo)

c) zadní:1

d) torpédo:-

8) vycentrování kol (1-5)

a) přední:2

b) zadní:2

9) sedlo (sportovní, turistické, babičkovské): t

Poznámky:

-dobré materiály, odolaly korozi

-vysoko střed, nepohodlné nastupování na kolo

-krátká vzdálenost šlapání - přední kolo, krátký rám

-při první jízdě se ve sjezdu povolila řidítka v představci, zázrakem bez úrazu

-při brždění se rozkmitává přední kolo (špatně seřízené špalíky na ráfek)

Joko

1) vhodnost pro „babičky“, městský provoz (1-5)

a) celkově:2

b) jízdní pohodlí, posed:1

c) šlapání:4-5

d) nasedání, sesedání:1

2) vhodnost pro běžné uživatele, krátké cyklovyjížďky (1-5):3

3) vhodnost pro cykloturistiku, delší jízdy i s větším převýšením (1-5):5

4) vůle

a) hlavové složení (ano-ne):n

b) přední kolo (ano-ne):a

c) zadní kolo (ano-ne):a (!!!)

d) středové složení (ano-ne):n

e) kliky (ano-ne):n

5) převody (počet):1

a) pro jízdu po rovině (1-5):1

b) pro jízdu do mírných stoupání (1-5):4

c) pro jízdu do kopců (1-5):5

6) snadnost a fungování přehazování (1-5):-

7) funkce brzd (1-5)

a) celkově:1

b) přední:2

c) zadní:-

d) torpédo:1

8) vycentrování kol (1-5)

a) přední:2

b) zadní:3

9) sedlo (sportovní, turistické, babičkovské): b

Poznámky:

-krátká vzdálenost šlapání - přední kolo

-velká vůle náboje zadního kola

Superior

1) vhodnost pro „babičky“, městský provoz (1-5)

a) celkově:1

b) jízdní pohodlí, posed:2

c) šlapání:1

d) nasedání, sesedání:1

2) vhodnost pro běžné uživatele, krátké cyklovyjížďky (1-5):1

3) vhodnost pro cykloturistiku, delší jízdy i s větším převýšením (1-5):2-3

4) vůle

a) hlavové složení (ano-ne):n

b) přední kolo (ano-ne):n

c) zadní kolo (ano-ne):n

d) středové složení (ano-ne):n

e) kliky (ano-ne):n

5) převody (počet):7

a) pro jízdu po rovině (1-5):1

b) pro jízdu do mírných stoupání (1-5):1

c) pro jízdu do kopců (1-5):2

6) snadnost a fungování přehazování (1-5):1

7) funkce brzd (1-5)

a) celkově:1

b) přední:1

c) zadní:1

d) torpédo:-

8) vycentrování kol (1-5)

a) přední:1

b) zadní:1-2

9) sedlo (sportovní, turistické, babičkovské): t-b

Poznámky:

- lehce povrzávající sedlo

-pohodlný volnoběh a kvalitní brzdy („V“), jdou lehce a brzdí výborně

-slušný design a dobré materiály, přehazování v náboji Shimano Nexus bezvadně funguje a má dostatečný rozsah převodů (7x)

-sladěné kolo, vše, včetně pedálů, plášťů, odpovídá určení kola pro městský provoz

-použity imbusové šrouby

Lion Uno City Atlanta

1) vhodnost pro „babičky“, městský provoz (1-5)

a) celkově:2

b) jízdní pohodlí, posed:1

c) šlapání:3

d) nasedání, sesedání:1

2) vhodnost pro běžné uživatele, krátké cyklovyjížďky (1-5):3

3) vhodnost pro cykloturistiku, delší jízdy i s větším převýšením (1-5):4-5

4) vůle

a) hlavové složení (ano-ne): a (dotaženo), nyní n

b) přední kolo (ano-ne):n

c) zadní kolo (ano-ne):n

d) středové složení (ano-ne):n

e) kliky (ano-ne):n

5) převody (počet):3

a) pro jízdu po rovině (1-5):1

b) pro jízdu do mírných stoupání (1-5):3

c) pro jízdu do kopců (1-5):4

6) snadnost a fungování přehazování (1-5):2

7) funkce brzd (1-5)

a) celkově:1

b) přední:1

c) zadní:-

d) torpédo:1

8) vycentrování kol (1-5)

a) přední:1

b) zadní:1

9) sedlo (sportovní, turistické, babičkovské): b

Poznámky:

-krátká vzdálenost šlapání - přední kolo, ještě zhoršené blatníkem s posuvnými úchyty (zkrátit)

-přehazování (v náboji) jde velmi ztuha a není doladěno

-nedostatečné převody do kopců

-nutno lépe seřídit brzdy

Moon Menhir

1) vhodnost pro „babičky“, městský provoz (1-5)

a) celkově:3

b) jízdní pohodlí, posed:1

c) šlapání:3

d) nasedání, sesedání:1

2) vhodnost pro běžné uživatele, krátké cyklovyjížďky (1-5):3

3) vhodnost pro cykloturistiku, delší jízdy i s větším převýšením (1-5):4

4) vůle

a) hlavové složení (ano-ne):n

b) přední kolo (ano-ne):n

c) zadní kolo (ano-ne):n

d) středové složení (ano-ne):n

e) kliky (ano-ne):n

5) převody (počet):3

a) pro jízdu po rovině (1-5):1

b) pro jízdu do mírných stoupání (1-5):3

c) pro jízdu do kopců (1-5):4

6) snadnost a fungování přehazování (1-5):4

7) funkce brzd (1-5)

a) celkově:1

b) přední:2

c) zadní:-

d) torpédo:1

8) vycentrování kol (1-5)

a) přední:1

b) zadní:1

9) sedlo (sportovní, turistické, babičkovské): b

Poznámky:

-špatné přehazování (v náboji)

-nedostatečné převody do kopců

-vysoká cena neodpovídá kvalitě

Velamos

1) vhodnost pro „babičky“, městský provoz (1-5)

a) celkově:3

b) jízdní pohodlí, posed:1

c) šlapání:3

d) nasedání, sesedání:1

2) vhodnost pro běžné uživatele, krátké cyklovyjížďky (1-5):3

3) vhodnost pro cykloturistiku, delší jízdy i s větším převýšením (1-5):5

4) vůle

a) hlavové složení (ano-ne):a (lze lehce dotáhnout)

b) přední kolo (ano-ne):n

c) zadní kolo (ano-ne):n

d) středové složení (ano-ne):a

e) kliky (ano-ne):n

5) převody (počet):1

a) pro jízdu po rovině (1-5):1

b) pro jízdu do mírných stoupání (1-5):3

c) pro jízdu do kopců (1-5):5

6) snadnost a fungování přehazování (1-5):-

7) funkce brzd (1-5)

a) celkově:1

b) přední:3

c) zadní:-

d) torpédo:1

8) vycentrování kol (1-5)

a) přední:2

b) zadní:1-2

9) sedlo (sportovní, turistické, babičkovské): b

Poznámky:

-krátká sedlovka (kolo jen pro trpaslíky?)

-krátká vzdálenost šlapání - přední kolo

-příjemná jízda po silnici po rovině díky použitým plášťům a ráfkům

Volba týmu Petra Ďoubalíka coby „babičky“ (bez ohledu na cenu):

1) Superior (celkově nejlépe sladěné kolo pro městský provoz, výborné přehazování, dal by se vylepšit posed zvýšením řidítek - přední vidlice)

2) Elizabeth Tripol (jednoduché, kvalitní, pohodlná jízda, malý strach z ukradení před obchodem, ale jen do rovin nebo vyměnit kolečko za větší)

3) Olpran skládačka (překvapivě, neboť jízdní vlastnosti předčily i to nejoptimističtější očekávání, jede krásně rychle a ovládání je nejpohodlnější ze všech kol. Ideálem by bylo takovéto kolo bez „skládání“, odlehčené a případně s převody v náboji.)

Volba týmu Petra Ďoubalíka coby „cykloturisty“ (bez ohledu na cenu):

1) Madison San Francisco

2) Olpran Geminy

3) Superior

Skupina kol v testu byla velmi nesourodá cenou i určením. Prakticky vyloučeno je porovnávání kol mezi sebou.

Jako nejzajímavější kolo v testu lze označit Superior, které je v kategorii „babičkovských“ ceněno nejvýše a současně je dobře použitelné i pro méně náročné cykloturistické výlety.

Za klasické „babičkovské“ kolo lze označit Elizabeth Tripol, které by si ale zasloužilo lehčí převod. O největší překvapení se postarala Olpran Skládačka, na které se všem nejpohodlněji jezdilo.

U kol bez převodů (ale i kola se 3 převody v náboji) překvapuje, jak těžký převod výrobci zvolili. Lze se na nich pohybovat jen po rovinách a i zde by při protivětru bylo šlapání krajně obtížné. Nebo snad mají babičky o tolik silnější nohy než my?

Petr Ďoubalík